令

DX-LR32-433T22D串口应用指导

版本：2.0

日期： 2025-07-17

DX-LR32-433T22D 串口应用指导

| 更新记录 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 版本 | 日期 | 说明 | 作者 |
| V1.0 | 2025/02/13 | 初始版本 | SML |
| V1.1 | 2025/05/18 | 优化指令 | SML |
| V2.0 | 2025/07/17 | 更新指令参数 | SML |

联系我们

深圳大夏龙雀科技有限公司

邮箱： sales@szdx-smart.com

电话 ：0 7 5 5 - 2 9 9 7  8 12 5

网址：www.szdx-smart.com

地址：深圳市宝安区航城街道航空路华丰智谷 A1 座 601

目录

1. 引言 	 - 5 -

1.1. 串口基本参数 	 - 5 -

1.2. 模块默认射频基本参数 	 - 5 -

1.3. 传输模式和 AT 命令模式 	 - 5 -

2. PC 端测试工具 	 - 6 -

2.1. 电脑端测试软件 	 - 6 -

3. 串口使用 	 - 7 -

3.1. 模块测试最小系统 	 - 7 -

3.2. 模块使用注意事项 	 - 7 -

3.3. 模块使用操作示例 	 - 7 -

3.3.1. 模块与模块透明传输 	 - 7 -

3.3.2. 模块与模块定点传输 	 - 8 -

3.3.3. 模块与模块广播传输 	 - 9 -

3.3.4. 模式切换 	 - 10 -

3.3.4.1. 方式一 (通过 AT 指令配置工作模式) 	 - 10 -

3.3.4.2. 方式二(通过 M0/M1 引脚配置四种工作模式) 	 - 10 -

3.3.5. AUX 模块工作状态指示脚说明 	 - 10 -

4. 相关 AT 命令详解 	 - 11 -

4.1. 命令格式说明 	 - 11 -

4.2. 回应格式说明 	 - 11 -

4.3. AT 命令举例说明 	 - 11 -

4.4. AT 命令一览表 	 - 12 -

5. AT 命令详解 	 - 13 -

5.1. 基础指令 	 - 13 -

5.1.1. 进入或退出 AT 命令模式 	 - 13 -

5.1.2. 测试指令 	 - 13 -

5.1.3. 软件重启 	 - 13 -

5.1.4. 恢复出厂设置 	 - 13 -

5.2. 串口参数 	 - 14 -

5.2.1. 设置\查询—串口波特率 	 - 14 -

5.2.2. 设置\查询—串口校验位 	 - 14 -

5.3. LORA 参数 	 - 14 -

5.3.1. 查询配置信息 	 - 14 -

5.3.2. 设置\查询 - 一键配置模块空中速率和通讯距离 	 - 16 -

5.3.3. 设置\查询—传输模式 	 - 16 -

5.3.4. 设置\查询—工作模式 	 - 18 -

5.3.5. 设置\查询—硬件控制引脚状态 	 - 18 -

5.3.6. 设置\查询—工作信道 	 - 19 -

5.3.7. 设置\查询—设备地址 	 - 20 -

5.3.8. 设置\查询—模块密钥开关 	 - 21 -

5.3.9. 设置—模块密钥 	 - 21 -

深圳大夏龙雀科技有限公司                                        - 3 -                                                         www.szdx-smart.com

5.3.10. 设置\查询—分包长度 	 - 21 -

5.3.11. 设置\查询—数据包 RSSI 	 - 22 -

5.3.12. 设置\查询—发射功率 	 - 22 -

5.3.13. 设置\查询—LBT 状态 	 - 23 -

5.3.14. 设置\查询—LBT 监听阈值 	 - 23 -

5.3.15. 查询—当前信道噪声水平 	 - 23 -

5.4. 错误码一览表 	 - 24 -

6. 增值服务 	 - 24 -

图片索引

图 1  ：电脑端串口软件图 	 - 6 -

图 2  ：模块最小系统图 	 - 7 -

# 1. 引言

DX-LR32-433T22D 是一款低功耗 LoRa 模组 ，采用 Semtech SX1262 芯片 ，芯片内部集成了 SUb 1GHz 的射频收发机。模块支持 UART 接口 ，支持 IO 口控制 ，具有低功耗、高性能、远距离等优点。适用于 IoT 领域的多种应用场景 ，例如智能表计、 智能物流、智能建筑、 智慧城市、 智慧农业等诸多应用场景。

## 1.1.   串口基本参数

模块串口默认参数 ：9600bps/8/n/1（波特率/数据位/无校验/停止位）

## 1.2.   模块默认射频基本参数

模块速率等级： LEVEL2（2148bps）

模块模式切换方式 ：方式一（AT 指令控制）

模块分包长度 ：230 bytes

模块数据包 RSSI：关闭

模块密钥： 12345

模块频段 ：433.15MHz

模块发射功率 ：22dBm

模块工作模式 ：透明传输

模块功耗模式 ：高时效模式

模块地址：ffff

模块 CAD 检测时长 ：4s

## 1.3.   传输模式和 AT 命令模式

传输模式 ：模块在上电后 ，即为传输模式 ，此时可以开始传输数据。

AT 命令模式 ：在传输模式下 ，使用 “ + + +”切换为 AT 命令模式 ，可以响应 AT 命令。 如需进入传输模式 ，需发送 “ + + +”退出 AT 命令模式。

# 2. PC 端测试工具

## 2.1.   电脑端测试软件

电脑端测试软件请在资料包中下载安装 sscom5.13.1 电脑串口软件进行测试 ，串口软件界面如下图：

## 图 1 ：电脑端串口软件图

# 3. 串口使用

## 3.1.   模块测试最小系统

## 图 2 ：模块最小系统图

## 3.2.   模块使用注意事项

因 LoRa 调制方式的特点，信息传输时延较长，建议客户不要在低空速下进行大数据量传输，以免因数据堆积造成数据丢失引发通信异常。

当模块从其他模式被切换到休眠模式时 ，如果有数据尚未处理完毕 ，模块会将这些数据（包括收和发）处理完毕后 ，才能进入休眠模式。

当从休眠模式进入到其他模式 ，模块会重新配置参数 ，配置过程中，AUX 保持高电平；完毕后输出低电平 ，所以建议用户检测 AUX 的电平变化。

## 3.3.   模块使用操作示例

### 3.3.1.  模块与模块透明传输

深圳大夏龙雀科技有限公司                                        - 7 -                                                         www.szdx-smart.com

以两个 DX-LR32-433T22D 模块为例 ，分别为模块 a 和模块 b

1. 模块 a、 b 接好串口和供电

2. 模块 a、 b 进入 AT 模式： + + +

3. 模块 a、 b 设置为透明传输模式 ：AT+MODE0

4. 模块 a、 b 配置相同速率等级 ：AT+LEVEL2

5. 模块 a、 b 配置相同的信道 ：AT+CHANNEL01

6. 模块 a、 b 重启指令生效 ：AT+RESET

7. 数据传输 ：一个模块发送数据 ，另一个模块即可收到数据

注： (1) lora 是半双工的协议 ，所以一个时刻只能一个模块发送

(2) 透明传输模式 ，需要两模块速率等级、 信道相同 ，才能相互传输数据

### 3.3.2.  模块与模块定点传输

以两个 DX-LR32-433T22D 模块为例 ，分别为模块 a 和模块 b

1. 模块 a、 b 接好串口和供电

2. 模块 a、 b 进入 AT 模式： + + +

3. 模块 a、 b 设置为定点传输模式 ：AT+MODE1

4. 模块 a、 b 配置相同速率等级 ：AT+LEVEL2

5. 模块 a、 b 重启指令生效 ：AT+RESET

6. 数据传输 ：两模块选择 HEX 格式发送 ，并按照特定的数据格式相互传输数据

注： (1) lora 是半双工的协议 ，所以一个时刻只能一个模块发送

(2) 定点传输模式属于私有协议，需要两模块速率等级相同，且按照以下数据格式，才能正常收发数据：

数据格式 ：接收端地址 (16 进制 ，两字节) + 接收端信道 (16 进制 ，1 字节) + 数据 (16 进制)

举例：

(模块 a 作为发送端；模块 b 作为接收端 ，模块 b 地址为 0001 ，信道为 01)

模块 a 向模块 b 发送数据 aabbcc：

(1) 模块 a 选择 HEX 格式发送

(2) 模块 a 发送数据内容为 ：00 01 01 61 61 62 62 63 63

深圳大夏龙雀科技有限公司                                       -8 -                                                         www.szdx-smart.com

### 3.3.3.  模块与模块广播传输

以两个 DX-LR32-433T22D 模块为例 ，分别为模块 a 和模块 b

1. 模块 a、 b 接好串口和供电

2. 模块 a、 b 进入 AT 模式： + + +

3. 模块 a、 b 设置为广播传输模式 ：AT+MODE2

4. 模块 a、 b 配置相同速率等级 ：AT+LEVEL2

5. 模块 a、 b 重启指令生效 ：AT+RESET

6. 数据传输 ：两模块选择 HEX 格式发送 ，并按照特定的数据格式相互传输数据

注： (1) lora 是半双工的协议 ，所以一个时刻只能一个模块发送

(2) 广播传输模式属于私有协议，需要两模块速率等级相同，且按照以下数据格式，才能正常收发数据：数据格式 ：接收端信道 (16 进制 ，1 字节) + 数据 (16 进制)

举例：

(模块 a 作为发送端；模块 b 作为接收端 ，模块 b 信道为01)

模块 a 向模块 b 发送数据 aabbcc：

(1) 模块 a 选择 HEX 格式发送

(2) 模块 a 发送数据内容为 ：01 61 61 62 62 63 63

### 3.3.4.  模式切换

#### 3.3.4.1. 方式一 (通过 AT 指令配置工作模式)

+++进入 AT 指令模式 ，用以下指令配置所需要的模式：

高时效模式 ：AT+SLEEP2

空中唤醒模式 ：AT+SLEEP1

休眠模式 ：AT+SLEEP0

#### 3.3.4.2. 方式二(通过 M0/M1 引脚配置四种工作模式)

当模块指令 AT+SWITCH=1 时 ，可通过 M0/M1 引脚切换模块工作模式 ，工作模式对应下表：

| M0 输入电平 |  |  | M1 输入电平 |  |  | 工作模式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高电平 |  |  |  | 高电平 |  | 休眠模式 |
| 高电平 |  |  |  | 低电平 |  | 空中唤醒模式 |
| 低电平 |  |  |  | 高电平 |  | AT 模式 |
| 低电平 |  |  |  | 低电平 |  | 高时效模式 |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 1、 指令 AT+SWITCH 详细说明请参考 5.3.5 设置\查询—硬件控制引脚状态。 2、 指令 AT+SWITCH=1 时 ，M0/M1 引脚内部为弱上拉，通过 M0/M1 引脚切换模块工作模式时，请务必避免引脚悬空 ，以防止模式切换异常。 |  |  |  |  |  |  |
| ### 3.3.5. AUX 模块工作状态指示脚说明 |  |  |  |  |  |  |
| 引脚名 | 引脚号 | 描述 |  | 引脚输出电平 | 说明 |  |
| AUX | 5 | 模块工作状态指示 |  | 高电平 | 数据发送中/数据接收中/工作模式切换中 |  |
|  |  |  |  | 低电平 | 数据发送完成/数据接收完成/工作模式切换完成 |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |
| 当模块检测到接收数据时 ，AUX 会提前 2-3ms 输出高电平 ，用于提示外部 MCU 做好接收数据的准备。 |  |  |  |  |  |  |

# 4. 相关 AT 命令详解

## 4.1.   命令格式说明

AT+Command <param1，param2 ，param3> <CR><LF>

所有的指令以 AT 开头 ， <CR><LF>结束 ， 在本文档中表现命令和响应的表格中 ， 省略了<CR><LF> ，仅显示命令和响应。

所有 AT 命令字符都为英文大写。

<>内为可选内容 ，如果命令中有多个参数 ，以逗号 “ ，”隔开 ，实际命令中不包含尖括号。

<CR>为回车字符\r ，十六进制为 0X0D。

<LF>为换行字符\n ，十六进制为 0X0A。

指令执行成功，返回相应命令以 OK 结束，失败返回 EEROR= < > ， “ < >”内容为对应错误码（请参考 5.4）。

## 4.2.   回应格式说明

+Indication<=param1 ，param2 ，param3><CR><LF>

回应指令以加号 “ +”开头 ， <CR><LF>结束

等于 “ =”后面为回应参数

如果回应参数中有多个参数 ，会以逗号 “ ，”隔开

## 4.3.   AT 命令举例说明

举例 ：修改 LoRa设备波特率为 9600发送 ：AT+BAUD3

返回 ：OK

## 4.4.   AT 命令一览表

| 指令 | 功能 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| +++ | 进入或退出 AT 命令模式 | 上电默认为传输模式 |
| AT | 测试指令 | 用于测试串口 |
| AT+RESET | 软件重启 | - |
| AT+DEFAULT | 恢复出厂设置 | - |
| AT+BAUD | 设置\查询串口波特率 | 默认： 3（9600） |
| AT+PARI | 设置\查询串口校验位 | 默认 ：0（无校验） |
| AT+HELP | 查询配置信息 | - |
| AT+LEVEL | 设置\查询模块空中速率和通讯距离 | 默认： 2 |
| AT+MODE | 设置\查询传输模式 | 默认 ：0（透明传输） |
| AT+SLEEP | 设置\查询工作模式 | 默认： 2（高时效模式） |
| AT+SWITCH | 设置\查询硬件控制引脚状态 | 默认 ：0（关闭） |
| AT+CHANNEL | 设置\查询工作信道 | 默认 ：00 |
| AT+MAC | 设置\查询设备地址 | 默认 ：ff,ff |
| AT+OPENKEY | 设置\查询模块密钥开关 | 默认： 1（打开） |
| AT+KEY | 设置模块密钥 | 默认： 12345 |
| AT+PACKET | 设置\查询分包长度 | 默认： 3（230 bytes） |
| AT+DRSSI | 设置\查询数据包 RSSI | 默认 ：0（关闭） |
| AT+POWE | 设置\查询发射功率 | 默认 ：22 |
| AT+LBT | 设置\查询 LBT 状态 | 默认 ：0（关闭） |
| AT+LRSSI | 设置\查询 LBT 监听阈值 | 默认： -100 |
| AT+ERSSI | 查询当前信道噪声水平 | - |

# 5. AT 命令详解

## 5.1.   基础指令

### 5.1.1.  进入或退出 AT 命令模式

| 功能 指令 响应 说明 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 进入或退出 AT 命令模式 + + + | Entry AT 或 Exit AT Power On | Entry AT：进入 AT 命令模式 Exit AT：退出 AT 命令模式上电默认为传输模式 |
| 备注： |  |  |
| 1、 退出 AT 命令模式时会自动复位。 2、 该指令掉电不保存。 |  |  |
| ### 5.1.2. 测试指令 |  |  |
| 功能 指令 响应 说明 |  |  |
| 测试 AT OK |  |  |
| ### 5.1.3. 软件重启 |  |  |
| 功能 指令 响应 说明 |  |  |
| OK 软件重启 AT+RESET Power On |  |  |
| ### 5.1.4. 恢复出厂设置 |  |  |
| 功能 指令 响应 说明 |  |  |
| OK 恢复出厂设置 AT+DEFAULT Power On |  |  |

## 5.2.   串口参数

### 5.2.1.  设置\查询—串口波特率

| 功能 | 指令 |  | 响应 |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询波特率 | AT+BAUD |  | +BAUD= <baud > |  | <baud>波特率对应序号 1: 2400 5: 38400 2: 4800 6: 57600 3: 9600 7: 115200 4:19200 默认值： 3(9600) |  |
| 设置波特率 | AT+BAUD<baud > |  | +BAUD= <baud > OK |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 设置完该指令后需重启生效。 |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.2.2. 设置\查询—串口校验位 |  |  |  |  |  |  |
| 功能 |  | 指令 |  | 响应 |  | 说明 |
| 查询串口校验位 |  | AT+PARI |  | +PARI = <param> |  | < param>序号 0 ：无校验 1 ：奇校验 2 ：偶校验默认值 ：0 |
| 设置串口校验位 |  | AT+PARI <param> |  | +PARI = <param> OK |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |
| 设置完该指令后需重启生效。 |  |  |  |  |  |  |
| ## 5.3. LORA 参数 ### 5.3.1. 查询配置信息 |  |  |  |  |  |  |
| 功能 指令 |  | 响应 |  |  | 说明 |  |
| ===================== LoRa Parameter: LoRa Parameter： LoRa 参数 |  |  |  |  |  |  |

| 查询模块 基本配置 信息 | AT+HELP | +VERSION = <version> MODE:<mode> LEVEL:<level > SLEEP:<sleep> Frequency:<frequency> MAC:<mac> Bandwidth: <bandwidth > Spreading Factor:<spreading factor> Coding rate:<coding rate> CRC:<crc> IQ:<iq> Power:<power> ===================== | <version>:版本 <mode> ：传输模式 <level > ：空中速率配置 <sleep> ：工作模式 <frequency> ：工作频率 <mac> ：设备地址 <bandwidth > ：射频带宽 <spreading factor> ：扩频因子 <coding rate> ：射频编码率 <crc> ：CRC 校验 <iq>： IQ 信号是否翻转 <power> ：发射功率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 举例： |  |  |  |
| 查询模块基本信息发送 ：AT+HELP 返回： =================================== LoRa Parameter: +VERSION=V1.2.1 MODE:0 LEVEL:2 > > 2149bps SLEEP:2 Frequency:433150000hz > > 00 MAC:ff,ff Bandwidth:6 Spreading Factor:11 Coding rate:1 CRC:0(false) IQ:0(false) Power:22dBm =================================== |  |  |  |

### 5.3.2.  设置\查询  - 一键配置模块空中速率和通讯距离

| 功能 |  | 指令 |  |  | 响应 |  |  |  |  |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询模块参数 |  | AT+LEVEL |  |  | +LEVEL = <param> |  |  |  | <param> ：0-7， 空中速率和通讯距离配置 ，有八个档位 默认值： 2 |  |  |  |
| 设置模块参数 |  | AT+LEVEL<param> |  |  | +LEVEL = <param> OK |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 可以根据自己的数据量和通讯距离选择不同的档位（数据量和距离可以参考下表） 。 空中字符速率越大 ，可发送的数据量越快 ，通讯距离越短。 空中字符速率与距离成反比。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 该指令将射频带宽 ，射频编码率 ，扩频因子已经设置好 ，可以直接使用。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、 发射设备与接收设备 LEVEL 档位需一致才可以收发数据。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、 设置完该指令后需重启生效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 ：下表为不同档位下的配置参数 ，以下空旷可视距离 ，仅供参考 ，实际距离以实测为准。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| LEVEL(档位) | SF(扩频因子) |  |  | BW(带宽 KHz) |  | CR（编码率） |  | 空中字符速率(bit/s) |  |  | 空旷可视距离(Km) |  |
| 0 | 11 |  |  | 125 |  | 4/8 |  | 336 |  |  | 8.0 |  |
| 1 | 11 |  |  | 250 |  | 4/5 |  | 1075 |  |  | - |  |
| 2 | 11 |  |  | 500 |  | 4/5 |  | 2148 |  |  | - |  |
| 3 | 8 |  |  | 250 |  | 4/5 |  | 6250 |  |  | - |  |
| 4 | 8 |  |  | 500 |  | 4/6 |  | 10417 |  |  | - |  |
| 5 | 7 |  |  | 500 |  | 4/6 |  | 18229 |  |  | - |  |
| 6 | 6 |  |  | 500 |  | 4/5 |  | 37500 |  |  | - |  |
| 7 | 5 |  |  | 500 |  | 4/5 |  | 62500 |  |  | - |  |
| ### 5.3.3. 设置\查询—传输模式 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能 |  | 指令 |  |  | 响应 |  |  |  | 说明 |  |  |  |
| 查询传输模式 |  |  | AT+MODE |  |  |  | +MODE= <param> |  |  | param ：0 ，1， 0 ：透明传输 |  | 2 |
| 设置传输模式 |  |  | AT+MODE<param> |  |  |  | +MODE= <param> OK |  |  | 1 ：定点传输 2 ：广播传输默认设置： 0 |  |  |

备注：

1、 设置完该指令后需重启生效。

2、 透明传输数据格式 ：直接发送数据

3、 定点传输数据格式：设备地址（16 进制，两字节）+ 信道编号（16 进制，一字节）+ 数据（16 进制）

4、 广播传输数据格式 ：信道编号（16 进制 ，一字节） + 数据（16 进制）

举例：

1、 透明传输 ：直接发送数据

2、 定点传输 ：接收模块的地址为0001 ，信道为01；发射模块发送数据为 aabbcc ，则发送数据内容为：

000101aabbcc（十六进制 ：00 01 01 61 61 62 62 63 63）

3、 广播传输：接收模块信道为 01，发射模块发送数据为 aabbcc，则发送数据内容为：01aabbcc（十六

进制 ：01 61 61 62 62 63 63）

### 5.3.4.  设置\查询—工作模式

| 功能 | 指令 |  |  | 响应 | 说明 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询工作模式 | AT+SLEEP |  | +SLEEP = <param> |  |  | < param>序号 0 ：休眠模式 1 ：空中唤醒模式 2 ：高时效模式默认值： 2 |  |
| 设置工作模式 | AT+SLEEP<param> |  | +SLEEP = <param> OK |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 休眠模式 ：该模式下 ，MCU 和射频都进入休眠状态。 方法一 ：使用串口进行休眠和唤醒 ，发送 AT+SLEEP0 进入休眠模式 ，唤醒时发送 AT+WAKEUP 或者任意数据进行唤醒 ，唤醒后模块处于 AT 命令状态。 方法二：使用 M1、 M0 脚位进行休眠和唤醒，发送 AT+SWITCH1 打开 M0、 M1 模式切换，模块自动重启后 ，设置 M0=1, M1=1 ，进入休眠模式 ，任意切换 M0、 M1 ，模块退出休眠模式。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 空中唤醒模式： A、该模式下，模块以四秒为一个周期进行 CAD 检测（整体休眠时间为：4s 减去 CAD 检测时间），如模块检测到数据 ，将会进入接收模式 ，接收完数据后 ， 自动进入休眠。 休眠期间射频休眠 ， MCU不休眠。 B、 使用空中唤醒模式时 ，接收端和发送端都应处于空中唤醒模式 ，才可收发数据。 C、 该模式可以进行写入保存。 注 ：CAD 解释说明 ：LoRa CAD（Channel Activity Detection）是 LoRa 网络中用于检测信道活动的一种技术。 它用于判断指定的物理信道上是否存在活动（例如其他设备的传输） ，以帮助设备选择合适的发送时机和避免碰撞。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、 高时效模式 ：该模式下 ，模块一直处于接收状态 ，随时可以接收到其他设备的数据。 当模块串口接收到主控的数据时 ，即切换成发射状态 ，将数据发射出去 ，发射完成后 ，切换回接收状态。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、 设置完该指令后需重启生效。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.3.5. 设置\查询—硬件控制引脚状态 |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能 |  | 指令 |  | 响应 |  |  | 说明 |
| 查询硬件控制引脚状态 |  | AT+SWITCH |  | +SWITCH= <param> |  |  | <param> ：0,1 0 ：关闭 |
| 设置硬件控制引脚状态 |  | AT+SWITCH<param> |  | +SWITCH= <param> OK |  |  | 1 ：打开 默认值 ：0（关闭） |

备注：

深圳大夏龙雀科技有限公司                                       - 18 -                                                         www.szdx-smart.com

| 1、 设置完该指令后需重启生效。 2、 当 SWITCH =1 时，可通过模块硬件引脚 M0 ，M1 来选择工作模式：（以下 0 为低电平 ，1 为高电平） M0=0, M1=0 时 ，模块处于高时效模式； M0=1, M1=0 时 ，模块处于空中唤醒模式； M0=0, M1=1 时 ，模块处于 AT 模式； M0=1, M1=1 时 ，模块处于休眠模式。 3、 通过引脚控制进入休眠时 ，无法通过串口或指令唤醒 ，必须通过 M0、 M1 来退出休眠。 4、 当 SWITCH =0 时 ，可通过 AT+SLEEP 该指令来选择工作模式。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ### 5.3.6. 设置\查询—工作信道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能 |  |  | 指令 |  | 响应 |  |  | 说明 |  |
| 查询工作信道 |  | AT+CHANNEL |  | + CHANNEL= <param> |  |  | param： 00-63（十六进制） 以 433.15Mhz 为起始， 以 1Mhz 增长 默认设置： 00 |  |  |
| 设置工作信道 |  | AT+CHANNEL <param> |  | +CHANNEL= <param> OK |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 本模块设置了 100 个通用信道 ，如需更多可联系我司。 2、 设置完该指令后需重启生效。 3、 多个接收设备 ，离发射设备距离过近时；有可能导致不同信道的接收设备都能接收到数据 ，所以要求发射设备和接收设备之间的距离尽量远。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 ：下表为不同信道的工作频段对照 ，单位： Mhz。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 信道 | 工作频段 |  | 信道 | 工作频段 | 信道 | 工作频段 |  | 信道 | 工作频段 |
| 00 | 433.15 |  | 19 | 458.15 | 32 | 483.15 |  | 4B | 508.15 |
| 01 | 434.15 |  | 1A | 459.15 | 33 | 484.15 |  | 4C | 509.15 |
| 02 | 435.15 |  | 1B | 460.15 | 34 | 485.15 |  | 4D | 510.15 |
| 03 | 436.15 |  | 1C | 461.15 | 35 | 486.15 |  | 4E | 511.15 |
| 04 | 437.15 |  | 1D | 462.15 | 36 | 487.15 |  | 4F | 512.15 |
| 05 | 438.15 |  | 1E | 463.15 | 37 | 488.15 |  | 50 | 513.15 |
| 06 | 439.15 |  | 1F | 464.15 | 38 | 489.15 |  | 51 | 514.15 |
| 07 | 440.15 |  | 20 | 465.15 | 39 | 490.15 |  | 52 | 515.15 |
| 08 | 441.15 |  | 21 | 466.15 | 3A | 491.15 |  | 53 | 516.15 |
| 09 | 442.15 |  | 22 | 467.15 | 3B | 492.15 |  | 54 | 517.15 |

| 0A | 443.15 |  | 23 | 468.15 | 3C | 493.15 |  | 55 | 518.15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0B | 444.15 |  | 24 | 469.15 | 3D | 494.15 |  | 56 | 519.15 |
| 0C | 445.15 |  | 25 | 470.15 | 3E | 495.15 |  | 57 | 520.15 |
| 0D | 446.15 |  | 26 | 471.15 | 3F | 496.15 |  | 58 | 521.15 |
| 0E | 447.15 |  | 27 | 472.15 | 40 | 497.15 |  | 59 | 522.15 |
| 0F | 448.15 |  | 28 | 473.15 | 41 | 498.15 |  | 5A | 523.15 |
| 10 | 449.15 |  | 29 | 474.15 | 42 | 499.15 |  | 5B | 524.15 |
| 11 | 450.15 |  | 2A | 475.15 | 43 | 500.15 |  | 5C | 525.15 |
| 12 | 451.15 |  | 2B | 476.15 | 44 | 501.15 |  | 5D | 526.15 |
| 13 | 452.15 |  | 2C | 477.15 | 45 | 502.15 |  | 5E | 527.15 |
| 14 | 453.15 |  | 2D | 478.15 | 46 | 503.15 |  | 5F | 528.15 |
| 15 | 454.15 |  | 2E | 479.15 | 47 | 504.15 |  | 60 | 529.15 |
| 16 | 455.15 |  | 2F | 480.15 | 48 | 505.15 |  | 61 | 530.15 |
| 17 | 456.15 |  | 30 | 481.15 | 49 | 506.15 |  | 62 | 531.15 |
| 18 | 457.15 |  | 31 | 482.15 | 4A | 507.15 |  | 63 | 532.15 |
| ### 5.3.7. 设置\查询—设备地址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能 |  | 指令 |  | 响应 |  |  | 说明 |  |  |
| 查询设备地址 |  | AT+MAC |  | +MAC= <param>, <param> |  |  | param：十六进制 ，一个字节默认设置： ff,ff |  |  |
| 设置设备地址 |  | AT+MAC<param>, <param> |  | +MAC= <param>, <param> OK |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设置完该指令后需重启生效。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 举例： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 将模块地址设置为 0a01发送 ：AT+MAC0a,01 返回： +MAC=0a,01 OK |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.3.8.  设置\查询—模块密钥开关

| 功能 |  | 指令 |  | 响应 |  |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询模块密钥开关 |  | AT+OPENKEY |  | +OPENKEY = <param> |  |  | <param>0 ，1 0 ：关闭密钥 1 ：开启密钥默认值： 1 |
| 设置模块密钥开关 |  | AT+OPENKEY<param> |  | +OPENKEY = <param> OK |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 设置完该指令后需重启生效。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 AT+OPENKEY =0 时 ，可以关闭密钥功能 ，但是不会清除已设置的密钥。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、 收发双方的 OPENKEY 必须保持一致 ，否则会收发异常。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.3.9. 设置—模块密钥 |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能 |  | 指令 |  | 响应 |  |  | 说明 |
| +KEY = <param>设置模块密钥 AT+KEY<param> OK |  |  |  |  | <param>0~65535默认值： 12345 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 设置完该指令后需重启生效。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 该指令只可设置不可查询。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、 收发双方的密钥必须保持一致 ，否则会收发异常。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、 如需将 key 值恢复默认 ，需发送 AT+DEFAULT ，将模块所有参数恢复为默认值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.3.10. 设置\查询—分包长度 |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能 | 指令 |  | 响应 |  |  | 说明 |  |
| 查询分包长度 | AT+PACKET |  | + PACKET= <param> |  |  | param ：0~3 0： 32 bytes 1： 64 bytes 2： 128 bytes 3 ：230 bytes 默认值： 3（230 bytes） |  |
| 设置分包长度 | AT+PACKET<param> |  | +PACKET= <param> OK |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |
| 设置完该指令后需重启生效。 |  |  |  |  |  |  |  |

### 5.3.11. 设置\查询—数据包 RSSI

| 功能 | 指令 | 响应 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询数据包 RSSI | AT+DRSSI | +DRSSI = <param> |  | <param> ：0 ， 1 0 ：关闭 1 ：打开 默认值 ：0（关闭） |
| 设置数据包 RSSI | AT+DRSSI <param> | +DRSSI = <param> OK |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 1、 设置完该指令后需重启生效。 2、 在接收数据包中添加接收信号强度。 |  |  |  |  |
| 举例： |  |  |  |  |
| 发送端： 31 32 33 34 35 接收端： 31 32 33 34 35 AB 其中最后一位 “AB”是实时检测到的 RSSI 值 ，它会随信号强弱而变化。 RSSI 值计算方法如下（以值 AB 为例）： 实际信号强度 =-（0xFF-0xAB） =-（255-171） =-84 dBm 因此，本次接收到的信号强度为 -84 dBm。请注意，每次通信的 RSSI 值都可能不同 ，它取决于当前的无线信号质量。 上述公式中的 0xFF 为固定值。 |  |  |  |  |
| ### 5.3.12. 设置\查询—发射功率 |  |  |  |  |
| 功能 | 指令 | 响应 | 说明 |  |
| 查询发射功率 | AT+POWE | +POWE = <param> | param：0-22dBm（取整数值）默认设置：22dBm |  |
| 设置发射功率 | AT+POWE<param> | +POWE = <param> OK |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |
| 设置完该指令后需重启生效。 |  |  |  |  |
| 举例： |  |  |  |  |
| 将发射功率修改至 10dBm发送 ：AT+POWE10 返回： +POWE =10 OK |  |  |  |  |

### 5.3.13. 设置\查询—LBT 状态

| 功能 | 指令 |  | 响应 |  |  |  | 说明 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 查询 LBT 状态 | AT+LBT |  | +LBT= <param> |  | <param> ：序号0 ：关闭 1 ：打开默认值 ：0 |  |  |  |
| 设置 LBT 状态 | AT+LBT<param> |  | +LBT= <param> OK |  |  |  |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 设置完该指令后需重启生效。 2、 将 LBT 设置为 1 后 ，会先对信道噪声进行监听 ，大于阈值时持续监听 ，超 2S 直接发送。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.3.14. 设置\查询—LBT 监听阈值 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能 | 指令 |  | 响应 |  | 说明 |  |  |  |
| 查询 LBT 监听阈值 |  | AT+LRSSI |  | +LRSSI = <param> |  |  |  | <param>： -255~0 |
| 设置 LBT 监听阈值 |  | AT+LRSSI <param> |  | +LRSSI = <param> OK |  |  |  | 当前 LBT 监听阈值默认值： -100 |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1、 设置完该指令后需重启生效。 2、 修改参数会改变 LBT 的监听阈值。 3、 此默认值是我司在特定环境下测试所得 ，用户需通过 AT+ERSSI 获得的信道空闲时的噪声水平进行设置。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ### 5.3.15. 查询—当前信道噪声水平 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 功能 |  | 指令 | 响应 |  |  | 说明 |  |  |
| 查询当前信道噪声水平 |  | AT+ERSSI | +ERSSI = <param> |  |  | <param > ：当前信道噪声水平 |  |  |
| 备注： |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 只可查询。 |  |  |  |  |  |  |  |  |

## 5.4.   错误码一览表

EEROR= <>中错误码码的详细信息列举如下：

| 返回值 | 错误信息说明 |
| --- | --- |
| 104 | 无效指令 |
| 105 | 无效参数 |
| 106 | 其他错误 |
| # 6. 增值服务 为满足客户各种功能要求 ，我司可以提供以下技术增值服务： 模块程序定制 ，如： IO 功能口定制 ，AT 指令定制等。 模块 PCB 硬件定制 ，可定制成客户需要的硬件要求。 各种方案定制 ，可以根据客户需要 ，定制全套软硬件解决方案。 全套联网解决方案定制 ，可以根据客户需求 ，定制全套可联网 ，网关解决方案。 |  |
| 如有以上定制需求 ，请直接跟我司业务人员联系。 |  |